# LASER ND-YAG  Q-SWITCHED  MEDLITE  II  et  MEDLITE C6

# 10 ANS D’EXPERIENCE

H. VAN   LANDUYT*, D.  BLANC*,  F. MEJAT**, A. BOUGAUD***,  R LAURENT*

Ph HUMBERT*, F. AUBIN*

*Service de Dermatologie CHU St Jacques 25000 Besançon

** Service Biomédical Direction des équipements CHU Minjoz 25030 Besançon

*** Ingénieur en chef  Direction des équipements  Commission équipement CHU  Minjoz 25030 Besançon

Mots clés : lasers – dermatologie –tatouages- taches café au lait - melasma - épilation - remodelage- MedLite®.

## Key Words : laser-dermatology – tattoos – cafe au lait spots -  melasma – epilation - hair removal –skin rejuvenation,  MedLite ®

## Résumé

Le traitement laser est une technique irremplaçable et indispensable sur une plate forme technique d’un service de dermatologie de CHU. Depuis plus de 10 ans, nous utilisons un laser ND :YAG Q-Switched  532 et 1064 (MedLite II puis MedLite C6).

Nous rapportons notre expérience dans la prise en charge des tatouages, des troubles pigmentaires (lentigos, mélasma, nævus de Ota), dans l’épilation et le remodelage.

#### Summary

Lasers have been used in dermatology for more than 20 years. Lasers are useful and irreplaceable tools that should be proposed by each department of dermatology. There have been significant advances in the development and use of dermatological lasers. The newer generation of lasers with short pulse durations and high peak powers are capable of more selective destruction of target chromophores. More appropriate wavelength selection for different cutaneous disorders has resulted in a modest improvement in results of treatment and a substantial reduction in adverse reactions such as scarring and pigmentary disturbances. We report herein our experience in tattoo and hair removal, in skin rejuvenation and treating epidermal and dermal pigmented lesions (age spots, solar lentigos, naevus of Ota, cafe-au-lait spots, melasma) using Medlite® II and MedLite C6 Q-switched Nd:YAG lasers.

Depuis plus de 20 ans, la technique laser a révolutionné la prise en charge de

nombreuses dermatoses. C’est une technologie en perpétuelle évolution permettant une

prise en charge de plus en plus adaptée et permettant parfois des résultats inespérés.  En

2008, les lasers font partie de l’arsenal thérapeutique de la dermatologie.

I – GENERALITES

LES  LASER (1)

Le mot  LASER  est un acronyme :  L (Lumière) A (Amplificateur) S (Stimulation)

E (Emission) R (Radiation) : c’est à dire amplification de la  lumière par émission  stimulée

de rayonnement.

Si la conception physique du laser est ancienne (Einstein 1917), son application

médicale devra attendre les années 65- 70. Dans de nombreuses disciplines, il fait partie de

techniques innovantes et performantes notamment en ophtalmologie (traitement de la

myopie) et en  ORL (chirurgie des amygdales...). Mais,  c’est certainement en dermatologie

que les progrès sont les plus importants et les plus rapides,  probablement en raison des

résultats  immédiatement visibles.  De plus,  ces techniques étant souvent destinées à des

traitements réparateurs ou à visée  esthétique,  l’engouement  des médias et des

patients est important et parfois démesuré.

Qu’est ce qu’un laser : il peut s’agir d’un  milieu solide, liquide ou gazeux,  dont on

excite les électrons des atomes avec une source externe. Ces électrons lors de leur  retour

en orbite stable vont  émettre un photon permettant  la constitution d’un faisceau  de lumière

cohérente monochrome  = faisceau laser. Selon le milieu initial utilisé, on obtient un laser

CO2, un laser YAG ou un laser à colorant qui ont chacun un faisceau laser de longueur

d’onde différente et une action différente et spécifique  sur les tissus traités. Les plus

grandes difficultés sont le choix de ce milieu et la maîtrise du faisceau laser à la sortie pour

le conduire jusqu'à la cible cutanée à traiter.

Comment agit un laser sur la peau   : on distingue  deux grands effets :

- un effet thermique non spécifique correspondant à une brûlure non

spécifique par carbonisation des cibles sans respecter les tissus voisins.

- un effet photomécanique spécifique qui correspondant à la

destruction spécifique d’une seule cible sans détruire les autres éléments voisins. Par

exemple  :  le laser à colorants  spécifique du rouge va détruire les globules  rouges et les

vaisseaux sans abîmer l’épiderme sus-jacent. Il est utilisé pour traiter les angiomes plans.

Cependant, la multiplication des lasers, les modifications des longueurs d’onde, la

variabilité de fonctionnement  (YAG 1064 Q-Switched  et YAG 1064 long pulse)  rendent la

classification et la terminologie de plus en plus complexe.

II -  MATERIELS ET METHODES

Le service de dermatologie du Centre Hospitalier Universitaire  de Besançon a été

l’un des premiers à s’équiper et à proposer une plate forme laser pour toute la  région

sanitaire de Franche Comté.  Nous avons actuellement trois lasers : un laser CO2 avec

une pièce à main scannérisée (DEKA, Florence Italie), un laser KTP Aura ‘’i’’ (Iridex,

Mountain View USA) ,  un laser YAG MedLite C6 (HOYA-ConBio, Fremont, USA)

De plus cette plate-forme est accessible aux dermatologues libéraux qui travaillent

par vacations privées en rétrocédant une redevance à la trésorerie de l’hôpital. Actuellement,

huit praticiens libéraux ont accès à ce plateau technique.

Nous rapportons notre expérience de 10 ans d’utilisation du laser YAG MedLite II

puis remplacé par le MedLite-C6  (HOYA-ConBio, Fremont, USA).

II – A - MATERIEL

LE LASER Q -SWITCHED Nd :YAG 1064 –532 (MedLite® II et C6)

Il appartient à la  première génération de laser qui propose plusieurs longueurs

d’onde avec des caractéristiques spécifiques, dont la délivrance de l’énergie spécifique : les

lasers Q-Switched ou déclenchés libèrent  brutalement leur onde de choc, ils ont donc

principalement un effet de fragmentation thermomécanique.

Ce laser déclenché émet à 1064 n, mais  en doublant sa fréquence, on obtient une

longueur d’onde de 532 nm.

Ces deux  longueurs d’onde permettent de traiter à 532 nm :  des lésions pigmentées

brunes ou noires (lentigo solaire, taches café au lait)  et avec la longueur d’onde 1064 nm :

des pigmentations noires induites (tatouages noirs), sans laisser de cicatrices très

visibles et des poils ou du duvet foncé même sur des phototypes foncés.

La dernière génération, MedLite C6, (Fig .1 ) permet de modifier le diamètre des

spots de 2 à 8 mm permettant une pénétration variable (plus le diamètre est important, plus

le faisceau pénètre). De plus, cette dernière version propose des pièces à main à colorant

solides  permettant d’obtenir des longueurs d’onde complémentaire 585 et 650 nm pour

traiter certaines particules pigmentées (bleu, vert) de tatouage (Fig.2)

##### II – B :  METHODES

Le plus souvent les paramètres  (longueur d’onde, fluences, diamètre)

indiqués par le fabricant sont fiables.  On augmente les fluences de 0,5 à 1 selon les

résultats de la séance précédente.  Nous réalisons une séance toutes les 6 à 8

semaines.

On doit être plus prudent devant des pigments plus foncés, plus denses

Il faut diminuer la fluence. La prudence sera plus importante chez des patients à

phototype foncé V, IV ou sur des peaux encore bronzées. Le bronzage étant à notre

avis une contre indication temporaire.

Comme pour tous les actes techniques  lasers,  les habitudes, la réalisation de

nombreux actes permettent de modifier sa pratique et d’améliorer ces propres

résultats.  L’apprentissage de la technique laser est un ‘’ véritable compagnonnage’’.

On ne peut apprendre correctement la pratique laser  dans les livres ou dans les

petites sessions organisées par les fabricants.

II – C : RESULTATS et DISCUSSION

# LASER YAG Q-SWITCHED ET TATOUAGES

# Laser YAG Q-Switched et tatouages noirs

Depuis de nombreuses années, c’est le laser de référence pour permettre

l’ablation d’un tatouage noir (2)

En 20 ans, les demandes des patients changent (3).  Les demandes de traitement

de tatouages professionnels sont croissantes. Il s’agit de plus en plus  de beaux tatouages

professionnels très esthétiques chez des patients de plus en plus âgés (40 – 50 ans).  De

plus,  on observe une demande croissante d’ablation de tatouages cachés (perte de toute

signification, ablation à la demande d’un nouveau compagnon,  désir de traitement vis à vis

de ses enfants).

Les séances sont pratiquées toutes les 6 à 8 semaines.  La peau doit être la plus

claire possible sans aucune trace de bronzage. Certains patients signalent une amélioration

après plus de trois mois.

Nous proposons secondairement des soins locaux par crème réparatrice pendant 3à

4 semaines et sous pansement les premiers jours. L’éviction solaire doit être stricte

(vêtements)

Le traitement d’un tatouage amateur noir est  plus facile que le traitement d’un

tatouage professionnel (densité d’encre plus importante).  Le nombre de séances varie selon

la densité du pigment, la technique de tatouage (pigments trop profonds) et  certainement

selon les capacités de phagocytose macrophagiques du patient.

D’une façon générale, il faut 4 à 6 séances pour un tatouage amateur et souvent 10

voire 15 séances pour certains tatouages professionnels très foncés.  Cependant,

l’expérience nous a confiné dans une grande réserve sur le nombre exacte de séances.

Ces différents points doivent être précisés sur la note d’information  au patient :  il

faut souvent deux saisons hivernales et prévoir parfois un coût important pour obtenir une

disparition totale (Fig.3 et 4)

La plus souvent le tatouage disparaît sans aucune véritable cicatrice. Seules les

cicatrices de l’acte de tatouage d’origine peuvent être présentes. On peut observer des

cicatrices si les premières séances sont réalisées à des doses trop puissantes. Plus le

tatouage est foncé, plus il faut utiliser des fluences faibles

Si des anciens patients traités par les lasers YAG MedLite II présentent du pigment

persistant, il est possible d’améliorer le résultat en proposant un nouveau traitement par

MedLite C6 (4).

# Laser YAG Q-Switched et tatouages couleurs (Fig.3 et 4)

Aujourd’hui, sauf demande insistante du patient, il est préférable de ne pas traiter les

tatouages polychromes (vert, bleu, orange…). En effet, il existe un risque de laisser un

tatouage fantôme des encres de couleur (aspect  rouge, vert ou bleu délavé)

Si le tatouage est polychrome avec des encres noires, il faut d’abord traiter comme

un tatouage noir avec la longueur d’onde 1064. On peut espérer ainsi une régression des

encres de couleurs voisines. Secondairement, on traite les encres restantes avec des autres

longueurs d’onde.

Devant ce constat, dans le cadre d’une étude multicentrique loi Huriet, nous avons

tenté de surtatouer en noir des  tatouages de couleurs, puis de proposer un traitement par

laser YAG 1064 (5).  Ce traitement en deux temps à permis d’amélioration la disparition des

encres de couleurs, mais les résultats  esthétiques ne sont pas assez satisfaisants pour

poursuivre ce travail  au niveau national.

La dernière génération, MedLite C6, propose des pièces à mains à colorant solide

permettant d’obtenir des longueurs d’onde complémentaire 585 et 650 nm pour traiter

certaines particules pigmentées vertes et /ou bleu clair de tatouage.

Il faut informer les patients de ces risques et d’une plus grande difficulté de traitement

et du coût financier plus élevé. Si le patient est très exigeant et ne veut aucune trace, il ne

faut pas débuter ce traitement (Fig.5)

# Laser YAG Q-Switched et tatouages traumatiques

ll est possible en effet de détruire des débris pigmentés sous cutanés sur des

zones cicatricielles (goudrons, poudre…). La prise en charge est cependant plus difficile.

En effet, le traitement risque de provoquer l’éclatement de corps étrangers qui abîme

l’épiderme en laissant des cicatrices définitives.

Pour les pigmentations de petites tailles, la chirurgie est parfois préférable.

Il faut réaliser des tests avec des fluences très faibles. La destruction de tatouage

par inclusion de poudre d’arme à feu doit être encore plus prudente, car il existe un risque

important d’aggravation (pouvoir détonnant de la poudre).  (6)

Les dernières cotations CCAM permettent une prise en charge ces traitements par

laser sous condition de faire une demande d’entente préalable.

Laser YAG Q-Switched et tatouages cosmétiques

Les tatouages de  type dermopigmentation (sourcils, lèvres) réalisés avec des

pigments minéraux sont difficiles à détruire par laser pigmentaire. On  observe un  passage

du brun au noir par transformation chimique des pigments ferriques (6). Il faut prévenir le

patient de ce risque. La répétition des séances permet des résultats acceptables (Fig.6 -7)

Le rythme des séances et la surveillance sont les mêmes que pour les autres

tatouages

Comme pour tous  les soins  lasers  aux niveaux des paupières et des sourcils, il faut

mettre des coques de protections. Il faut informer le patient de cette obligation qui confère un

surrisque.

LASER YAG Q-SWITCHED ET PIGMENTATIONS (6)

Laser YAG Q-Switched et pigmentation solaire : les lentigos, les taches

solaires (Fig. 8 et 9) et les taches café au lait (Fig.10 et11)

C’est avec le traitement des tatouages, une très belle indication de l’utilisation

du laser Q-switched.  Il faut utiliser la longueur d’onde  532 nm (6)

Les lentigo solaires, les éphélides représentent une bonne indication. Le plus

souvent, une seule séance est nécessaire.

Concernant, les taches café au lait, ce laser  est une bonne indication pour les

lésions de petites tailles de formes régulières. Pour les lésions de grandes tailles à type de

Blaskite d’un hémimembre, la prise en charge est plus difficile (douleurs ++, résultats

inhomogènes).

On a observé chez certains patients une récidive plusieurs années après,

principalement après une exposition solaire.

# Laser YAG Q-Switched et mélasma

Les pigmentations fonctionnelles type mélasma semblent de mauvaises indications.

Les récidives sont très fréquentes. On observe même parfois une hyperpigmentation

réactionnelle. Notre expérience a toujours été négative.

Cependant, il faut rapporter l’expérience de POLNIKORN  (7) qui rapporte des

résultats satisfaisants sur peau asiatique.  Les résultats sont récents, il faut attendre pour

reprendre ces traitements.

Les nouvelles techniques semblent également intéressantes (8).  Mais il faut

attendre d’avoir de plus grandes séries.

D’une façon générale, en 2008, on ne propose plus, en première intention, le

traitement par laser YAG 532 nm  ou 1064 nm dans le cadre d’un mélasma.

# Laser YAG Q-Switched et Naevus de Ota

Le traitement du nævus de OTA est possible avec de beaux résultats. On travaille

avec la longueur d’onde 1064. Il faut plusieurs séances en utilisant des fluences importantes.

Les suites immédiates obligent à une éviction sociale de quelques jours (Fig. 12 et 13).

Certaines lésions présentent une double composante pigmentaire qui sera traitée

avec les deux longueurs d’onde.

Certains auteurs s’interrogent sur le devenir de ces lésions naeviques.

Si la protection solaire n’est pas stricte, on observe souvent une repigmentation

modérée.

Pour ce traitement, on peut également demander une prise en charge en faisant

une demande d’entente préalable.

# Laser YAG Q-Switched et hamartome de Becker

L’hamartome de Becker peut être traité avec parfois une disparition des poils et

une atténuation de la pigmentation. Il s’agit d’un traitement long et contraignant.

On détruit les poils foncés avec la longueur d’onde 1064, puis on réalise des

passages à 532 pour traiter la composante pigmentaire. Il faut souvent de nombreuses

séances pour obtenir des résultats esthétiques satisfaisants. On observe des récidives.

LASER YAG Q-SWITCHED ET PILOSITE

Le MedLite C6 avec sa pièce à main de diamètre 6 et 8 mm permet l’épilation de

petites surfaces (visage,  aisselles….). La longueur d’onde 1064 est efficace sur les poils

noirs et permet de traiter des phototypes foncés.

Les hirsutismes observés dans le cadre d’une hyperandrogénie doivent être traités

médicalement. Le laser YAG représente un traitement complémentaire utile.

C’est également une possibilité thérapeutique des pseudofolliculites de la barbe ou

au niveau inguinal chez la femme. L’efficacité est nette sur le duvet foncé.

Les tailles des spots utilisées sont  de 6 et 8 mm. Nous réalisons un passage à 6

mm puis à 8 mm aux fluences maximales (Fig . 14 et 15)

Depuis plusieurs mois, nous utilisons une nouvelle pièce à main en plexiglas  avec

une  lentille distale  à usage unique (‘’PurpuraLite’’), permettant de travailler en compression

pour réaliser une chasse vasculaire et permettre une plus grande destruction spécifique des

pigments des follicules pileux. Les premiers résultats sont encourageants : les patientes

signalent une moindre douleur et des rougeurs secondaires plus limitées. Il est encore trop

tôt pour conclure mais cette nouvelle méthode semble plus efficace (Fig.16 et 17)

LASER YAG Q-SWITCHED ET LESIONS VASCULAIRES

Il ne s’agit pas du laser de référence pour traiter les lésions vasculaires comme les

angiomes ou les varicosités.

On peut cependant avec cet appareil  à la longueur d’onde 532,  et avec une forte

fluence, traiter des angiokératomes peu kératosiques.  Nous traitons les formes très

kératosiques  avec le laser CO2.

E- LASER YAG Q-SWITCHED ET REMODELAGE

Le remodelage consiste à provoquer une néosynthèse collagènique proche de celle

induite par le  traitement par laser CO2, mais sans réaliser de dermabrasion.

L’effet est obtenu par une réaction vasculaire au niveau du derme superficiel et moyen qui

provoque une réponse inflammatoire. Cette inflammation  stimule les fibroblastes et la

formation de néocollagène.

De nombreux lasers pourraient permettre de tels effets : Nd-YAG 1320, Diode

1045, V Beam, IPL Quantum. Il est préférable d’utiliser des lasers faiblement absorbés par

l’épiderme et de refroidir celui ci pour limiter les effets secondaires épidermiques (hyper ou

hypopigmentation) (9)

La Photo-réjuvénation est plus superficielle, destinée surtout à traiter l’héliodermie

(dyschromies, télangiectasies) avec une petite production de néocollagène.

Depuis deux ans, nous réalisons des traitements en utilisant la longueur d’onde 1064

avec un premier passage à la pièce à main diamètre 6mm,  puis diamètre 8 mm. Nous

réalisons 4 à 6 passages  au rythme d’une séance toutes les 4 à 6 semaines. La tolérance

est bonne. Les premiers résultats sont intéressants.  Les suites sont très simples.  On

observe une simple rougeur qui disparaît rapidement avec des soins apaisants.

Sur notre plateau technique, nous associons secondairement chez  le même patient

un traitement par laser KTP Aura ‘’i’’ avec les paramètres de remodelage (diamètre 2 mm,

fluence  10j/cm² temps 10 ms). Nous n’avons qu’une saison de recul. Il est trop tôt pour

conclure.

### LASER YAG Q-SWITCHED et XANTHELASMA

Il s’agit d’une nouvelle indication  de certains xanthélasmas rebelles et extensifs rebelles à

un traitement chirurgical.  Il faut utiliser la longueur d’onde 1064 avec une forte fluence. Il

faut mettre des coques de protection. Certains résultats sont intéressants mais pas toujours

reproductibles. Nous avons  traité six patients depuis une publication de Dr FUSADE (10)

Nous avons observé 1 bon résultat, 2 résultats modérés,  1 récidive rapide et 3 échecs.   Il

faut réserver ce traitement aux formes inopérables.

Laser YAG Q-Switched –  Entretien – Service après Ventes

Tout lasériste doit s’inquiéter de la qualité et du coût du service après vente de la

société.

Pour ce type de laser à plusieurs longueurs d’onde, il faut concevoir que pour toute

panne, à la différence d’un lasser à longeur d’onde unique,  nous ne pouvons plus traiter un

grand nombre de dermatoses (tatouage, pilosité, lentigo, remodelage)

Le service après vente de la société HOYA ConBio France est satisfaisant

et assez réactif. Dans le cadre du CHU,  il est possible également pour notre service

biomédical d’intervenir rapidement en relation téléphonique directe avec le fabricant.  A

plusieurs reprises, cette collaboration a permis une réparation rapide en quelques heures.

III  – CONCLUSION

Depuis plus de 20 ans, les traitements par  laser nous ont permis de prendre en

charge des dermatoses affichantes et sans  aucune autre possibilité thérapeutique.

Ces dernières années, les progrès sont rapides (longueur d’ondes multiples, pièces à

main avec refroidissement…).

La spécificité de chaque laser nécessite des plateaux techniques lourds et

coûteux.  Le regroupement de spécialistes (clinique, réseau ville hôpital...) est

indispensable pour bénéficier du meilleur matériel. Le dermatologue doit s’investir

rapidement dans cette nouvelle voie thérapeutique s’il ne veut pas que cette technique

lui échappe. L’activité laser doit être envisagée comme une activité médicale à part

entière. Elle passe par une formation préalable théorique et pratique, et dans ce

domaine en évolution constante, par une formation continue régulière.

Le laser YAG Q-Switched MedLite, avec ces  multiples longueurs d’onde et ces

pièces à main facilement modulables,  a connu des améliorations (MedLite II et IV  ->

MedLite C3 et C6). C’est aujourd’hui, avec sa longeur d’onde 1064, le laser de

référence pour traiter les tatouages noirs. Deux nouvelles pièces à mains  permettent

de traiter  certains tatouages couleurs.  Avec sa longueur d’onde 532, c’est  également

le laser de référence pour traiter les lentigo solaires et certains pigmentations brunes.

C’est un laser qui est adapté à un plateau technique laser dermatologique du

fait de ses multiples autres  possibilités thérapeutiques ( lentigo, épilation,

remodelage…). La dernière version  RevLite (HOYA ConBio) semble encore plus

prometteuse.

Légendes des figures

Figure 1 : Laser  MedLite C6

Figure 2 :  Pièces spéciales (585 et 650 nm)

Figure 3 et 4 :  Tatouage noir avant – après 6séances

Figure 5 :  Tatouage couleur : Mission difficile.

Figure 6 et  7 : Tatouage esthétique avant et après 3 séances

Figure 8 et 9 : Lentigo solaire avant et après 1 séance

Figure 10 et 11 : Tache café au lait avant et après 1 séance

Figure 12 et 13 : Naevus de Ota avant et après 3 séances

Figure 14 et 15 : Epilation fin de séance et après 1 mois

Figure 16 et 17 :  Lentille distale seul et Utilisation

# Legendes of the figures

Figure 1 MedLite C6 Laser

Figure 2: MultiLite Dye Laser Handpieces (585 & 650 nm)

Figure 3 and 4:  Black Tattoo before - after 6 passage

Figure 5: Challenging Multicolored Tattoo

Figure 6 and 7: Aesthetic Tattoo before and after 3 passage

Figure 8 and 9: Solar Lentigines before and after 1 passage

Figure 10 and 11: Café-au-Lait Spot before and after  1 passage

Figure 12 and 13: Nevus of Ota before and after  3 passage

Figure 14 and 15: Hair Removal End of Treatment and 1 month later

Figure 16 and 17:  Single Use Chromophore Clearing Lens (PurpuraLite)

#### Références

(1)MORDON  S. Physique des lasers. In: Groupe laser de la Société française 
de dermatologie. Les lasers en dermatologie. Chap. 1. 2e ed. Paris: Doin; 2006: 3-40.

(2 )KILMER SL, LEE MS, GREVELINK JM et al . The Q-switched Nd:YAG laser effectively treats tattoos. Arch Dermatol 1993; 129: 971-8

(3) ARMSTRONG ML, ROBERTS A E,  KOCH J R , SAUNDERS  J C , OWEN D C, ANDERSON R. Motivation for Contemporary Tattoo Removal A Shift in Identity

Arch Dermatol. 2008;144(7):879-884

(4) KARSAI  S.,  PFIRRMANN  G. ,  HAMMES S., RAULIN  C.

Treatment of Resistant Tattoos Using a New Generation Q-Switched Nd:YAG Laser: Influence of Beam Profile and Spot Size on Clearance Success

Lasers in Surgery and Medicine 40:139–145 (2008)

(5) VAN LANDUYT H. Destruction par laser YAG-Q-switched des tatouages de couleur (vert, bleu, rouge) rebelle, par technique de retatouage superficiel à l'encre noire stérile puis reprise à distance du traitement par laser Ann Dermatol Venereol  2002 ; 129, 6-7 : 970-77

(6)FUSADE  T.  Lésions pigmentaires et Détatouages  In: Groupe laser de la Société française de dermatologie. Les lasers en dermatologie. Chap. 1. 2e ed. Paris: Doin; 2006: 101 à 122

(7) POLNIKORN  N.  Treatment of refractory dermal melasma with the MedLite C6 Q-switched Nd:YAG laser: (Two case reports) Journal of Cosmetic and Laser Therapy,10:3,167 — 173

(8) CAMERON K. ROKHSAR,  RICHARD E. FITZPATRICK,

The Treatment of Melasma with Fractional Photothermolysis: A Pilot Study

Dermatol Surg 2005;31:1645–1650.

(9)DAHAN S.  Traitement du vieillissement cutané In: Groupe laser de la Société française 
de dermatologie. Les lasers en dermatologie. Chap. 1. 2e ed. Paris: Doin; 2006: 170

# (10) FUSADE T.   Treatment of xanthelasma palpebrarum by 1064-nm Q-switched Nd:Yag laser: a study of 11 cases Britisch Journal of Dermatologie 2008 158 pp84-8